CONTROL DE ACTUADORES Y SECUENCIAS LÓGICAS

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA

Unidad Académica de Información, Ciencias de la Computación e Innovación Tecnológica

# Carrera de Robótica e Inteligencia Artificial

PRESENTA

Jonnathan Paucar

# MATERIA

MICROCONTROLADORES

# DOCENTE

Ing. Pablo Buestán Andrare, PhD

30/04/2026

## Introducción

La programación basada en interrupciones representa un paradigma avanzado en el desarrollo de software para microcontroladores. A diferencia del pooling tradicional, las interrupciones de hardware permiten que el ESP32 responda a eventos temporales con alta precisión. En esta práctica, se explora la implementación de una máquina de estados que gestiona la modulación por ancho de pulso (PWM) y secuencias digitales, garantizando un entorno de ejecución libre de funciones bloqueantes.

## Objetivo general

Implementar un sistema de control de efectos lumínicos mediante el microcontrolador ESP32, utilizando temporizadores de hardware y modulación de ancho de pulso para la creación de comportamientos dinámicos sin el uso de retardos de software.

## Objetivos específicos

- Configurar interrupciones de timer para la creación de una base de tiempo.

- Implementar el control de intensidad LED mediante analogWrite() sincronizado con la ISR.

- Desarrollar un secuenciador lógico de 5 niveles con tiempos de conmutación definidos por software no bloqueante.

## Diseño esquemático

Código

// LED para efecto breathing (PWM)

#define LED_BREATHING 4

// LEDs para la ruleta (Coche Fantástico)

#define LED_VERDE 13

#define LED_AMARILLO 12

#define LED_ROJO 14

#define LED_BLANCO 27

#define LED_AZUL 26

// Botón para cambiar de estado

#define BOTON 15

// Variables para el breathing

volatile int pwmValue = 0;

int step = 5;

int brightness = 0;

// Variables para la ruleta

volatile int ledActual = 0;

volatile unsigned long lastStep = 0;

const unsigned long STEP_TIME = 500;

// Máquina de estados

volatile int state = 1;

volatile int contador = 0;

volatile int botonState = 0;

// Timer hardware

hw_timer_t * timer = NULL;

// Array con los pines de los LEDs de la ruleta

int ruletaPins[] = {LED_VERDE, LED_AMARILLO, LED_ROJO, LED_BLANCO, LED_AZUL};

// Prototipos

void IRAM_ATTR onTimer();

void cambiarEstado();

void ejecutarBreathing();

void ejecutarRuleta();

void setup()

{

Serial.begin(9600);

Serial.println("Sistema Control de Actuadores");

// Configurar pines de salida

pinMode(LED_BREATHING, OUTPUT);

for(int i = 0; i < 5; i++)

{

pinMode(ruletaPins[i], OUTPUT);

digitalWrite(ruletaPins[i], LOW);

}

// Configurar botón con pull-up

pinMode(BOTON, INPUT_PULLUP);

// Configurar timer para ESP32 (API para versiones muy antiguas)

timer = timerBegin(1000000);

timerAttachInterrupt(timer, &onTimer);

timerAlarm(timer, 1000, true, 0);

Serial.println("Estado 1: Modo Respiración");

}

void loop()

{

// Leer botón y cambiar estado si es necesario

cambiarEstado();

// Ejecutar el estado actual

if (state == 1)

{

ejecutarBreathing();

}

else if (state == 2)

{

ejecutarRuleta();

}

}

// ISR del Timer (1ms)

void IRAM_ATTR onTimer()

{

contador++;  // Incrementar contador cada 1ms

}

// Función para cambiar de estado con debounce

void cambiarEstado()

{

static int lastButtonState = HIGH;

static int debounceCounter = 0;

const int DEBOUNCE_TIME = 50;

int reading = digitalRead(BOTON);

if(reading != lastButtonState)

{

debounceCounter = contador;

}

if((contador - debounceCounter) > DEBOUNCE_TIME)

{

if(reading == LOW && botonState == 0)

{

botonState = 1;

// Cambiar de estado

if(state == 1)

{

state = 2;

// Reiniciar ruleta

ledActual = 0;

lastStep = contador;

for(int i = 0; i < 5; i++)

{

digitalWrite(ruletaPins[i], LOW);

}

analogWrite(LED_BREATHING, 0);  // Apagar LED breathing

Serial.println("Estado 2: Modo Ruleta Rusa ");

Serial.println("LED 1 encendido");

digitalWrite(ruletaPins[0], HIGH);  // Encender primer LED

}

else

{

state = 1;

// Reiniciar breathing

pwmValue = 0;

step = 5;

brightness = 0;

for(int i = 0; i < 5; i++)

{

digitalWrite(ruletaPins[i], LOW);

}

Serial.println("Estado 1: Modo Respiración");

}

} else if(reading == HIGH)

{

botonState = 0;

}

}

lastButtonState = reading;

}

// Función para generar PWM manualmente

void generarPWM(int pin, int valor)

{

// PWM manual

static unsigned long lastPWMTime = 0;

static int currentValue = 0;

static bool pwmState = LOW;

unsigned long currentMicros = contador * 1000;

int periodo = 2000;

int tiempoOn = (valor * periodo) / 255;

if(pwmState == HIGH && (currentMicros - lastPWMTime) >= tiempoOn)

{

digitalWrite(pin, LOW);

pwmState = LOW;

lastPWMTime = currentMicros;

} else if(pwmState == LOW && (currentMicros - lastPWMTime) >= (periodo - tiempoOn))

{

if(valor > 0)

{

digitalWrite(pin, HIGH);

pwmState = HIGH;

}

lastPWMTime = currentMicros;

}

}

// Estado 1: Efecto Breathing (respiración PWM)

void ejecutarBreathing()

{

static unsigned long lastUpdate = 0;

const unsigned long UPDATE_INTERVAL = 15;

if((contador - lastUpdate) >= UPDATE_INTERVAL)

{

lastUpdate = contador;

brightness += step;

if(brightness >= 255)

{

brightness = 255;

step = -5;

}

else if(brightness <= 0)

{

brightness = 0;

step = 5;

}

analogWrite(LED_BREATHING, brightness);

// Imprimir valor actual en monitor serial

Serial.print("PWM Value: ");

Serial.println(brightness);

}

}

// Estado 2: Ruleta Rusa (Coche Fantástico)

void ejecutarRuleta()

{

if((contador - lastStep) >= STEP_TIME)

{

lastStep = contador;

// Apagar LED actual

digitalWrite(ruletaPins[ledActual], LOW);

// Avanzar al siguiente LED

ledActual++;

// Reiniciar al llegar al final

if(ledActual >= 5)

{

ledActual = 0;

}

// Encender el nuevo LED

digitalWrite(ruletaPins[ledActual], HIGH);

// Imprimir estado en monitor serial

Serial.print("LED ");

Serial.print(ledActual + 1);

Serial.println(" encendido");

}

}

Fotografías

Imagen 1. Circuito

Imagen 2. Modo Respiración

Imagen 3. Modo Ruleta Rusa